Deskripsi Komponen: ZMPT101B dalam Sistem

Sensor ZMPT101B merupakan sensor yang dirancang khusus untuk mengukur tegangan AC dari jaringan listrik (seperti PLN) secara aman dan terisolasi. Dalam sistem ini, ZMPT101B digunakan untuk memantau fluktuasi tegangan secara real-time, sehingga sistem dapat mengambil keputusan otomatis untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat elektronik demi keselamatan.

Fungsi utama dalam system :

- Mengukur tegangan AC PLN (biasanya 220V) dan mengubahnya menjadi sinyal analog (0–5V).

- Memberikan input analog ke mikrokontroler (Arduino Mega) melalui pin analog (misal A0).

- Data tegangan digunakan untuk:

  - Monitoring di laptop melalui komunikasi UART.

  - Logika auto cut-off: memutus aliran listrik ke perangkat jika tegangan di luar batas aman (misalnya <180V atau >250V)

Cara kerja ZMPT101B :

- Kabel fasa dan netral dari MCB PLN disambungkan ke input sensor ZMPT101B.

- ZMPT menggunakan trafo kecil di dalamnya untuk menurunkan tegangan AC tinggi menjadi sinyal AC rendah.

- Sinyal ini kemudian diolah oleh rangkaian pembagi tegangan dan penyearah untuk menghasilkan sinyal analog yang bisa dibaca oleh pin ADC Arduino.

- Arduino membaca nilai ADC, lalu menghitung nilai tegangan aktual dengan rumus kalibrasi.

- Nilai ini digunakan untuk monitoring, serta sebagai syarat pengaktifan relay (hanya jika tegangan dalam batas normal).

Kelebihan penggunaan ZMPT101B :

- Aman: Terisolasi dari tegangan tinggi (pakai trafo isolasi).

- Akurasi cukup baik untuk aplikasi monitoring rumah tangga.

- Output linier yang cocok untuk pembacaan ADC oleh mikrokontroler.

- Mudah dikalibrasi dan kompatibel langsung dengan Arduino.

Kesimpulan peran ZMPT101B :

Sensor ini berperan kritis sebagai detektor kesehatan tegangan dari jaringan listrik PLN. Tanpa sensor ini, sistem tidak dapat mendeteksi fluktuasi yang berbahaya dan berpotensi merusak perangkat rumah tangga. Dengan ZMPT101B, sistem menjadi lebih cerdas dan aman karena dapat mengambil tindakan preventif secara otomatis.