Deskripsi Komponen: Arduino Mega 2560

Arduino Mega berperan sebagai otak utama sistem. Semua proses pengambilan data, pengambilan keputusan, serta kontrol perangkat elektronik dilakukan oleh mikrokontroler ini. Karena memiliki banyak pin I/O dan memori besar, Arduino Mega sangat cocok untuk proyek kompleks seperti smart home yang melibatkan banyak sensor dan aktuator.

Fungsi utama Arduino Mega :

- Membaca Sensor:

  - Menerima data tegangan dari sensor ZMPT101B (pin analog).

  - Menerima data arus listrik dari ACS712 (pin analog).

  - Dapat membaca sensor tambahan (LDR, suhu, PIR, dll) jika diperlukan.

- Memproses Data:

  - Mengubah sinyal analog dari sensor menjadi data numerik.

  - Menghitung nilai tegangan, arus, dan daya (Watt).

  - Membandingkan nilai tersebut dengan ambang batas aman.

- Mengambil Keputusan:

  - Jika tegangan dan arus normal, Arduino mengaktifkan relay untuk menyalakan perangkat.

  - Jika tegangan tidak stabil (drop/spike) atau arus berlebih, Arduino menonaktifkan relay (cut-off).

  - Jika terjadi short circuit dan MCB trip, Arduino mendeteksi perubahan status dan mematikan sistem untuk proteksi.

- Kontrol Aktuator:

  - Memberi sinyal ke relay SPDT (melalui pin digital) untuk ON/OFF arus ke peralatan.

  - Dapat dikembangkan untuk mengontrol lampu, kipas, charger, dll.

- Komunikasi Serial ke Laptop (UART):

  - Mengirim data real-time seperti:

    - Tegangan (Volt)

    - Arus (Ampere)

    - Daya (Watt)

    - Status sistem (ON/OFF, Aman/Bahaya)

  - Menerima perintah aktivasi dari laptop (misal: menyalakan atau mematikan perangkat).

  - Dapat digunakan untuk logging data atau visualisasi grafik.\

Peran Arduino Mega :

- Menjadi pusat keputusan proteksi otomatis (cut-off saat kondisi berbahaya).

- Memastikan keamanan perangkat elektronik dan penghuni rumah.

- Bisa dikembangkan lebih lanjut untuk integrasi IoT (dengan modul ESP8266/ESP32 sebagai penghubung).

Contoh proses :

- Arduino membaca tegangan = 230V → OK.

- Arduino membaca arus = 2.3A → OK.

- Arduino hitung daya = 529W → OK.

- Arduino menerima perintah ON → Mengaktifkan relay.

- Jika tiba-tiba tegangan drop ke 170V → Arduino OFF-kan relay → Sistem terlindungi.

Kesimpulan :

Arduino Mega bertindak sebagai unit pusat pengontrol dan pengolah data. Ia mengoordinasikan semua komponen mulai dari sensor input, pengambilan keputusan berbasis logika keamanan, hingga eksekusi kontrol terhadap perangkat elektronik. Arduino Mega memastikan sistem smart home ini menjadi otomatis, aman, dan dapat dimonitor secara real-time.