### Deskripsi Komponen: MCB 1 Phase

MCB (Miniature Circuit Breaker) 1 Phase adalah komponen proteksi listrik yang berfungsi memutus arus listrik secara otomatis jika terjadi:

- Kelebihan arus (overload)

- Hubung singkat (short circuit)

Dalam sistem, MCB berperan sebagai proteksi lapisan terakhir terhadap kondisi berbahaya, melengkapi proteksi otomatis dari Arduino dan relay.

Fungsi MCB 1 Phase dalam system :

- Memutus Arus Saat Bahaya:

  - Jika arus melebihi kapasitas (misal >6A untuk MCB 6A), MCB akan trip (OFF) secara otomatis.

  - Jika terjadi short circuit, MCB langsung memutus jalur fasa dalam waktu milidetik.

- Melindungi Perangkat Rumah Tangga:

  - Mencegah kerusakan perangkat akibat arus berlebih.

  - Mencegah potensi kebakaran akibat korsleting listrik.

- Integrasi dengan Sistem Otomatis:

  - Ditempatkan setelah output relay dan sebelum perangkat elektronik.

  - Jika MCB trip, Arduino akan mendeteksi bahwa tidak ada arus atau status sistem OFF, dan menonaktifkan relay untuk mencegah percikan listrik saat recovery.

### Kelebihan MCB:

- Cepat merespon bahaya listrik

- Mudah di-reset secara manual

- Tidak perlu diganti setelah trip (beda dengan sekering)

- Menjadi proteksi akhir jika kontrol otomatis gagal

### Contoh Kinerja MCB dalam Proyekmu:

Misalnya:

- Arduino mendeteksi arus 2A dan tegangan 220V → relay ON.

- Perangkat menyala, lalu terjadi korsleting karena kabel rusak.

- Arus melonjak menjadi 15A dalam waktu singkat.

- MCB 6A langsung memutus arus, sistem menjadi aman.

- Arduino membaca arus = 0A → menandakan bahwa MCB OFF.

- Sistem tidak mengaktifkan ulang perangkat sebelum dicek ulang manual.

### Kesimpulan:

MCB 1 Phase adalah komponen penting dan wajib dalam sistem smart home berbasis Arduino. Meskipun sistem sudah otomatis (menggunakan sensor dan relay), MCB menjadi pertahanan terakhir jika terjadi kondisi darurat kelistrikan. Ia menjaga agar tidak ada arus berbahaya yang mengalir ke perangkat dan rumah — sehingga keselamatan tetap terjaga