Deskripsi Komponen: ACS712 dalam Sistem

Sensor ACS712 merupakan sensor arus berbasis efek Hall yang digunakan untuk mengukur arus listrik AC maupun DC secara aman dan real-time. Dalam sistemmu, ACS712 berfungsi untuk memantau arus konsumsi listrik dari peralatan rumah tangga yang sedang menyala. Data arus ini kemudian digunakan untuk:

- Menghitung daya listrik (dengan kombinasi data tegangan dari ZMPT101B).

- Melakukan proteksi terhadap arus berlebih (overload).

- Monitoring status konsumsi daya secara serial ke laptop.

Fungsi utama dalam system :

- Mengukur besar arus yang mengalir melalui jalur fasa setelah relay dan sebelum perangkat elektronik.

- Menghasilkan tegangan analog (sekitar 0–5V) yang proporsional terhadap arus yang mengalir.

- Memberikan input ke pin analog Arduino (misal A1) untuk diolah dan dianalisis.

- Jika arus melebihi ambang batas aman, sistem akan menonaktifkan relay (cut-off otomatis).

Cara kerja ACS712 :

- Arus listrik dari fasa melewati jalur input/output di sensor ACS712.

- Efek Hall di dalam sensor mendeteksi medan magnet yang muncul akibat arus, lalu mengubahnya menjadi tegangan analog.

- Tegangan ini biasanya berpusat di 2.5V saat arus = 0A.

- Arduino membaca nilai tegangan analog, lalu menghitung arus aktual (positif/negatif).

- Nilai arus digunakan untuk:

  - Menghitung daya (Watt) → daya = arus × tegangan.

  - Proteksi → jika arus melebihi ambang batas, maka sistem memutus aliran (relay OFF).

Kelebihan penggunaan ACS712 :

- Dapat mengukur arus AC dan DC (meskipun proyekmu fokus ke AC).

- Aman karena tidak menghubungkan langsung kabel ke ADC, hanya sinyal tegangan.

- Ukuran kompak dan langsung kompatibel dengan Arduino.

- Tersedia dalam beberapa varian: 5A, 20A, 30A (dengan sensitivitas berbeda).

Kesimpulan peran ACS712 :

Sensor ini berperan penting dalam deteksi arus aktual, perhitungan konsumsi daya, serta fungsi proteksi arus lebih. Dengan ACS712, sistem bisa memastikan perangkat tidak digunakan melebihi kapasitas, dan memutus aliran jika arus yang terdeteksi tidak wajar — mencegah risiko kebakaran atau kerusakan peralatan.