CARA KERJA

## 1. Sistem Awal & Setup

- Setelah sistem dinyalakan, Arduino Mega akan melakukan inisialisasi:

  - Mengatur pin sensor dan output (relay).

  - Menyiapkan komunikasi UART dengan laptop.

  - Menyiapkan ambang batas tegangan dan arus untuk proteksi.

- MCB PLN utama menyuplai listrik ke sistem (fase dan netral).

## 2. Pembacaan Data Sensor

### a. Sensor Tegangan (ZMPT101B)

- Membaca tegangan AC dari jaringan PLN.

- Tegangan diubah menjadi sinyal analog (0–5V) dan masuk ke pin analog Arduino.

- Arduino mengonversi data ADC menjadi nilai tegangan aktual (Volt).

### b. Sensor Arus (ACS712)

- Membaca arus yang mengalir ke perangkat rumah tangga.

- Arus dikonversi menjadi tegangan analog menggunakan efek Hall.

- Arduino membaca nilai ADC lalu menghitung arus aktual (Ampere).

## 3. Analisis & Proteksi Otomatis

Arduino menganalisis data sensor:

- Jika tegangan normal (misal 200V–240V) dan arus normal (misal < 6A):

  - Sistem dianggap aman → Siap aktifkan perangkat.

- Jika tegangan drop atau naik tajam (fluktuasi):

  - Sistem dianggap tidak aman → Relay tidak diaktifkan.

- Jika arus melebihi ambang batas (overload):

  - Arduino memutus relay → auto cut-off aktif.

- Jika terjadi short circuit:

  - MCB 1 Phase akan trip (OFF) dan memutus aliran listrik.

  - Arduino mendeteksi tidak ada arus → sistem dinonaktifkan.

## 4. Aktivasi Perangkat Elektronik

- Laptop mengirim perintah via UART: misalnya “AKTIFKAN”.

- Arduino akan memeriksa status tegangan & arus:

  - Jika aman, Arduino mengaktifkan relay SPDT (menghubungkan fase ke MCB 1 Phase).

  - Jika tidak aman, perintah diabaikan dan relay tetap OFF.

## 5. Monitoring Real-Time

- Arduino secara berkala mengirimkan data ke laptop:

  - Tegangan (Volt)

  - Arus (Ampere)

  - Daya (Watt = V × I)

  - Status sistem (AMAN / BAHAYA)

- Data bisa ditampilkan dalam bentuk teks atau grafik.

## 6. Kondisi Abnormal atau Emergency

- Jika sewaktu-waktu tegangan berubah drastis atau arus melonjak:

  - Arduino langsung mematikan relay (proteksi otomatis).

  - MCB 1 Phase memutus arus jika terdeteksi short circuit.

  - Sistem tidak bisa diaktifkan ulang sampai MCB dinyalakan manual.

## Kesimpulan Cara Kerja Sistem:

- Sistem mendeteksi, menganalisis, dan mengontrol perangkat elektronik secara otomatis dan real-time.

- Proteksi otomatis berbasis sensor dan MCB mencegah kerusakan peralatan.

- Kendali terpusat via laptop membuat sistem lebih fleksibel dan canggih.

- Kombinasi Arduino, sensor, relay, dan MCB menjadikan sistem ini efisien, aman, dan cocok untuk smart home masa kini.