Deskripsi Komponen: Relay SPDT dalam Sistem

Relay SPDT (Single Pole Double Throw) berperan penting sebagai saklar elektronik dalam sistem ini. Komponen ini memungkinkan Arduino Mega untuk mengontrol sambungan atau pemutusan aliran listrik ke peralatan rumah tangga secara otomatis berdasarkan hasil pemantauan tegangan dan arus.

#### Fungsi dalam Sistem:

Relay berfungsi sebagai penghubung atau pemutus jalur fasa dari sumber listrik ke perangkat elektronik yang akan dikendalikan. Dengan kontrol dari mikrokontroler, relay memastikan bahwa peralatan hanya menyala ketika kondisi listrik aman (tegangan stabil dan tidak ada arus lebih).

#### Konfigurasi Koneksi:

- Pin COM (Common / Pole): Terhubung ke kabel fasa dari MCB PLN.

- Pin NO (Normally Open): Terhubung ke input MCB 1 phase, yang kemudian mengalirkan listrik ke perangkat rumah tangga.

- Pin NC (Normally Closed): Tidak digunakan dalam sistem ini.

- Pin Coil (+/-): Terhubung ke pin digital Arduino Mega (untuk kendali ON/OFF), dan satu sisi ke GND atau sumber 5V (melalui transistor jika perlu).

#### Cara Kerja di Sistem:

- Saat Arduino tidak memberi sinyal, kontak COM dan NO terputus, sehingga arus tidak mengalir ke perangkat.

- Jika tegangan dan arus terdeteksi dalam kondisi normal, dan perintah aktivasi diterima dari laptop, Arduino mengirimkan sinyal ke coil relay.

- Relay pun menutup kontak antara COM dan NO, menyebabkan arus mengalir ke perangkat elektronik.

- Jika terjadi fluktuasi tegangan atau hubung singkat, Arduino menonaktifkan relay, memutuskan aliran listrik secara otomatis demi proteksi sistem.

#### Keunggulan Penggunaan Relay SPDT:

- Mampu mengontrol beban AC dari sinyal logika DC (dari Arduino).

- Memberi isolasi antara rangkaian kontrol (low voltage) dan daya tinggi (PLN).

- Dapat diatur secara otomatis berdasarkan logika kondisi sistem (aman/tidak aman).

- Fail-safe: Jika tidak ada sinyal (misal Arduino mati), perangkat tetap dalam kondisi mati karena jalur NO terbuka.